Онежский муниципальный округ Архангельской области

Собрание депутатов первого созыва

(очередная пятая сессия)

# РЕШЕНИЕ

| от 2025 года | № |
| --- | --- |

О внесении изменений в местных нормативов градостроительного проектирования Онежского муниципального округа Архангельской области утвержденные Решением Собрания депутатов Онежского муниципального округа Архангельской области

от 09.04.2025 года №78

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Онежского муниципального округа Архангельской области,

Собрание депутатов решает:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Онежского муниципального округа Архангельской области, утвержденные Решением Собрания депутатов Онежского муниципального округа Архангельской области от 09.04.2025 года №78 следующие изменения:

1.1.Пункт 2 статьи 3  изложить в следующей редакции:

«2. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения населения муниципального округа:

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | величина | единица измерения | величина |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, объектов на 100 тыс. жителей | 110 | Пешеходная доступность, метров | 1000 |
| 2 | Спортивные залы | Уровень обеспеченности, объектов на 100 тыс. жителей | 59 | Транспортная доступность, минут | 60 (малые и средние города, поселки городского типа от 5 тыс. до 100 тыс. человек); |
| 3 | Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта | Уровень обеспеченности, объектов на 100 тыс. жителей | 46 | Транспортная доступность (общественным транспортом), минут <*> | 90 |
| 4 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Уровень обеспеченности, объектов на 100 тыс. жителей | 227 | Пешеходная доступность, метров | 1000 |

* Транспортная доступность установлена для крытых спортивных объектов с искусственным льдом, для других объектов нормативы транспортной доступности не устанавливаются.

При определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта используется норматив «Единовременная пропускная способность объекта спорта» (далее – ЕПС) – 122 человека на 1000 населения. ЕПС рассчитан исходя из необходимости привлечения к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).»

1.2. Пункт 6 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

« 3) В области обеспечения населения услугами почтовой связи

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа

| Количество постоянно проживающего населения, тыс. чел. | Расчетное количество проживающего населения, обслуживаемое отделением почтовой связи, тысяч человек |
| --- | --- |
| до 100 | до 6 |
| Примечание: - Для отделений почтовой связи, в которых предусмотрено несколько окон обслуживания, расчетное количество населения, обслуживаемое одним отделением почтовой связи, умножается на количество окон обслуживания. |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа

Среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) территории, обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 1500 метров в городских населенных пунктах.»

1.3. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2. В области физической культуры и массового спорта

1) Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области физической культуры и спорта, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244, и рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктурой, установленных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649 (далее – нормативы № 649).

В целях обеспечения населения объектами спортивной инфраструктуры с учетом пункта 2 нормативов № 649 определены объекты спортивной инфраструктуры для размещения на территории населенных пунктов муниципального округа согласно следующей таблице.

| N п/п | Численность населенного пункта | Спортивные объекты, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1. | от 50 до 500 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных организациях, расположенных в данном населенном пункте |
| 2. | от 500 до 5000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных организациях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола (42 x 25 м) и для баскетбола/ волейбола (28 x 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом |

.»

- 4. Пункт 12 статьи 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) В области обеспечения населения услугами почтовой связи

Согласно статье 16 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относится создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Значение расчетного показателя для объектов местного значения муниципального округа в области обеспечения населения услугами почтовой связи установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России», приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации России от 26 октября 2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов

Онежского муниципального округа					С.И. Рудометов

Исполняющий обязанности главы

Онежского муниципального округа

Архангельской области								А.М. Мерзенева