Муниципальное образование "Золотухское"

Совет депутатов третьего созыва

(четвертая  сессия)

# РЕШЕНИЕ

| от 28 июня 2013 года | № 28 |
| --- | --- |

Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, уборки

территории муниципального образования «Золотухское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Золотухское» третьего созыва

р е ш а е т:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему решению Правила благоустройства, озеленения, уборки территории муниципального образования «Золотухское».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования				К.В. Кустиков

Утвержден

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Золотухское» третьего созыва

От28июня 2013 года № 28

ПРАВИЛА

благоустройства, озеленения, уборки территории

муниципального образования «ЗОЛОТУХСКОЕ»

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства, озеленения, уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования «Золотухское» (далее - Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства и озеленения территории поселения, определяют для всех юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений на территории муниципального образования порядок уборки и содержания территорий объектов благоустройства, порядок установления границ участков уборки территории.

2. Основные термины и определения, используемые в Правилах

2.1. Благоустройство  это комплекс работ и мероприятий по приведению территории или объекта в состояние, отвечающее требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, технической документацией, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения на территории муниципального образования «Золотухское».

2.2. Объекты благоустройства:

- искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, внутридворовые пространства, пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные площадки;

- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории особо охраняемых природных объектов и земель историко-культурного значения, а также кладбища;

- зеленые насаждения (деревья, кустарники, газоны, и др.);

- путепроводы, пешеходные дорожки, иные дорожные сооружения и их внешние элементы;

- территории и капитальные сооружения станций всех видов транспорта, сооружения и места для хранения и технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки;

- технические средства организации дорожного движения;

- устройства наружного освещения и подсветки;

- фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий и сооружений, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни, водосточные трубы, наружные антенные устройства и радиоэлектронные средства, светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, номерные знаки домов и лестничных клеток;

- заборы, ограды, ворота;

- малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, скамьи, беседки, эстрады, цветники;

- объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок;

- предметы праздничного оформления;

- сооружения (малые архитектурные формы) и оборудование для уличной торговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально приспособленные для уличной торговли автомототранспортные средства;

- отдельно расположенные объекты уличного оборудования и уличная мебель утилитарного назначения, в том числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок общественного транспорта, малые пункты связи (включая телефонные будки), объекты для размещения информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и другие сооружения или устройства), общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники;

- места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе оборудование и сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления;

- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории производственных объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, специального назначения (включая свалки, полигоны для захоронения мусора, отходов производства и потребления, поля ассенизации и компостирования, скотомогильники), а также соответствующие санитарно-защитные зоны;

- наружная часть производственных и инженерных сооружений;

- иные объекты, в отношении которых действия субъектов права регулируются установленными законодательством правилами и нормами благоустройства.

2.3. Содержание объекта благоустройства – выполнение в отношении объекта благоустройства комплекса работ, обеспечивающих его чистоту, надлежащее физическое или техническое состояние и безопасность.

2.4. Ремонт объекта благоустройства (в отношении искусственных объектов) – выполнение в отношении объекта благоустройства комплекса работ, обеспечивающих устранение недостатков и неисправностей, модернизацию и реставрацию объекта благоустройства.

2.5. Хозяйствующие субъекты  коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

2.6. Территория хозяйствующего субъекта  часть территории муниципального образования, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта.

2.7. Снежный вал – временное образование из снега, наледи, формируемое в результате их сгребания на улицах или на обочинах дорог.

2.8. Противогололедные материалы – химические, комбинированные и фрикционные материалы, применяемые в твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования (далее – автомобильные дороги), а также твердых покрытиях внутриквартальных и пешеходных территорий в соответствии с отраслевыми дорожными нормами «Требования к противогололедным материалам» ОДН 218.2.027-2003, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 № ОС-548-р.

2.9. Смет – отходы (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы) от уборки территорий улично-дорожной сети, внутриквартальных и пешеходных территорий.

2.10. Прилегающая территория – территория общего пользования, непосредственно примыкающая к границам объектов недвижимости и объектов благоустройства на расстоянии до 15-ти метров от границ земельных участков, иных объектов недвижимости, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законами Архангельской области, муниципальными правовыми актами.

2.11. Дворовая территория  территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.

2.12. Улица  обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенного пункта, в том числе пешеходная и парковая дорога.

2.13. Полоса отвода автомобильной дороги  земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом проектного резерва ее расширения, а также сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для ремонта и содержания автомобильной дороги.

2.14. Придорожная полоса  полоса земли или поверхность искусственного сооружения, расположенная вдоль проезжей части дороги, на которой размещаются земли, предназначенные для развития дороги и размещения пешеходных и велосипедных дорожек и других сооружений дорожного комплекса и сервиса, в пределах 50 метров по обе стороны автодороги.

2.15. Дорога  проезжая часть, предполагающая наличие осевых, резервных полос и знаков регулирования движения транспорта.

2.16. Проезд  дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

2.17. Проезжая часть  элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.

2.18. Содержание дорог  комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения.

2.19. Пешеходные дорожки – благоустроенные участки уличных и внутриквартальных территорий, предназначенные для пешеходного движения.

2.20. Газон  территория с зелеными насаждениями (или предназначенная для таковых) не относящаяся к проезжей части и обочине дороги.

2.21. Сквер  объект озеленения, обустроенный малыми архитектурными формами (скамейки и т.д.), предназначенный для отдыха.

2.22. Мусор (отходы) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

2.23. Навал мусора  скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или складирования, по объему не превышающее 1 кубического метра.

2.24. Очаговый навал мусора  скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или складирования, объемом до 30 кубических метров, на площади до 50 квадратных метров.

2.25. Несанкционированная свалка мусора  скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) размещения (хранения и захоронения) или складирования на площади свыше 50 квадратных метров и объемом свыше 30 кубических метров.

2.26. Крупногабаритный мусор (отходы) (далее – КГМ, КГО) – отходы, размеры которых превышают 0,5 м в высоту, ширину или длину.

2.27. Контейнер  стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубических метров включительно.

2.28. Контейнерная площадка  специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения отходов производства и потребления с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей.

2.29. Механизированная уборка – уборка территорий с применением специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и иных машин, предназначенных для уборки городов).

2.30. Ручная уборка – уборка территорий ручным способом с применением средств малой механизации.

2.31. Утилизация (обезвреживание) мусора  обработка мусора различными технологическими методами на специализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

2.32. Санитарная очистка территории  сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).

2.33. Вывоз ТБО (КГМ)  выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с КГМ) в спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации.

2.34. Зеленые насаждения  древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения.

2.35. Повреждение зеленых насаждений  механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста.

2.36. Уничтожение зеленых насаждений  повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста.

2.37. Компенсационное озеленение  воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

2.38. Фасад здания  наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, уличный фасад, дворовый фасад и т.п.

2.39. Объекты (средства) наружного освещения  осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общественного пользования.

2.40. Средства размещения информации  конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации.

2.41. Информационные и декоративные средства стабильного территориального размещения  плакаты, стенды, световые и электронные табло, иные стационарные технические средства распространения информации через визуальное восприятие. К информационным и декоративным средствам стабильного территориального размещения относятся стационарные технические средства, непосредственно связанные с землей, зданиями, строениями, сооружениями и другими объектами недвижимого имущества, установленные на определённый срок.

2.42. Некапитальные сооружения  сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых конструкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера.

2.43. Брошенный автотранспорт  транспортное средство, от которого собственник в установленном порядке отказался, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен.

2.44. Подтопление  затопление площадью свыше 2 квадратных метров или глубиной более 3 сантиметров участков дорог, улиц, внутридворовых или внутриквартальных территорий, тротуаров, их частей, иных территорий водой от атмосферных осадков, снеготаяния, грунтовыми водами, водами из водных объектов, инженерных систем и коммуникаций, сточными водами из канализационных сетей, вследствие некачественно уложенного основания и покрытия дорог, тротуаров, производства земляных работ, изменения ландшафта местности, сброса или утечки воды из инженерных сетей и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов или транспорта, а равно нарушающее права собственников, владельцев или пользователей земельных участков, зданий, строений или сооружений.

2.45. Дождеприемный колодец  сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод.

2.46. Земляные работы  производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

3. Общие требования к содержанию

и уборке объектов благоустройства

3.1. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

3.2. Объекты благоустройства должны содержаться в следующем порядке:

3.2.1. Усовершенствованные дорожные покрытия должны быть без трещин и выбоин, с исправными водостоками, находиться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, чистоту атмосферы и предотвращение запыленности придорожных слоев воздуха в летнее время года.

3.2.2. Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть спланированы, с исправной системой водоотвода, не иметь деформаций и разрушений.

3.2.3. Дворовые, внутриквартальные территории должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем беспрепятственное движение пешеходов и подъезд транспорта.

3.2.4. Дворовые, внутриквартальные территории, на которых расположены жилые и многоквартирные дома, должны содержаться в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (в части, касающейся требований по содержанию придомовой территории).

3.2.5. Железнодорожные переезды, территории в пределах полосы отвода железной дороги, железнодорожных (магистральных и подъездных) путей должны содержаться в чистоте и порядке.

3.2.6. Территории, примыкающие к автомобильным дорогам и железнодорожным путям, в пределах полосы их отвода, пустыри, незастроенные территории и иные земельные участки должны содержаться в чистоте и порядке.

3.2.7. Дорожки, аллеи, проезды, тротуары в садах, скверах, парках и на территориях прочих объектов благоустройства рекреационного назначения должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем безопасность и беспрепятственное движение пешеходов.

3.2.8. Уровень вертикальной отметки газонов, прилегающих к автомобильным дорогам и тротуарам, должен быть ниже уровня верхней кромки бордюрного камня.

3.2.9. Береговая территория водоемов должна содержаться в чистоте и порядке, регулярно очищаться, не допускается наличие загрязнений мусором и иными отходами.

3.2.10. Мосты и другие искусственные сооружения, должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов.

3.2.11. Отходы должны размещаться на специально отведенных оборудованных площадках в исправных контейнерах, вывоз которых должен осуществляться своевременно, не допускается высыпание мусора.

3.2.12. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны содержаться в закрытом и исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов.

3.3. Все виды работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию зданий и объектов благоустройства, связанных с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства территории, должны производиться в соответствии разрешений на производство земляных работ на территории муниципального образования «Золотухское».

3.4. Порядок производства земляных работ на территории муниципального образования «Золотухское»:

3.4.1. Руководители организаций и граждане, ответственные за производство земляных работ, обязаны строго выполнять условия согласующих организаций, указанные в ордере на производство земляных работ, сроки ведения работ, соблюдать правила и нормы обеспечения техники безопасности.

3.4.2. Вскрытие и восстановление дорожных покрытий при прокладке подземных сетей и наземных сооружений производится в сроки, указанные в ордере на производство земляных работ. В целях предотвращения просадок на разрытиях при восстановлении асфальтового покрытия засыпка траншей и котлованов в летний период должна производиться чистым песком с проливкой водой, а в зимних условиях - талым песком с механическим уплотнением.

3.4.3. Засыпка производится слоями толщиной 20 см с послойным уплотнением и обеспечением сохранности как прокладываемых, так и существующих сетей. О качестве засыпки исполнителем составляется акт с участием представителей заказчика и администрации муниципального образования. Организация, производившая разрытие на проезжей части улицы, должна представить заключение лицензированной лаборатории на предмет уплотнения грунта и на качество асфальтобетонного покрытия. По окончании восстановительных работ на сопряженных разрытиях с основной дорогой на протяжении 15 метров от краев разрытия не должно быть выпуклостей, просадок, выбоин.

3.4.4. Заказчик на производство работ по разрытию и восстановлению дорожного покрытия несет гарантийные обязательства за качество произведенных работ.

3.4.5. Место производства работ должно быть оборудовано типовыми ограждениями, дорожными знаками, указателями и освещением. При производстве разрытий в местах движения транспорта и пешеходов должна обеспечиваться безопасность их движения. Каждое место разрытия должно быть ограждено, оборудовано перекидными пешеходными мостиками с перилами, в темное время суток - световыми красными сигналами.

3.4.6. Поперечные разрытия на улицах с интенсивным движением пешеходов и автотранспорта выполняются, как правило, методом бестраншейной прокладки - прокалыванием. При невозможности бестраншейного перехода улиц и тротуаров в зимний период необходимо выполнить временное восстановление покрытия проезжей части улицы штучным материалом - дорожными плитами, тротуаров - тротуарной плиткой.

3.4.7. Запрещается засыпать землей и строительным материалом деревья, кустарники и газоны, крышки колодцев подземных сетей, водосточные решетки, лотки и кюветы, тротуары. Складирование грунта в зоне указанных сооружений должно производиться на деревянные щиты и короба. Грунт, не требуемый или не пригодный для обратной засыпки, должен вывозиться с места работ немедленно вслед за его выемкой.

3.4.4. Восстановление дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов и других элементов благоустройства производится организацией, производящей земляные работы, в объемах и способами, установленными проектами с учетом согласований заинтересованных сторон. Все работы должны сдаваться по акту.

3.5. При производстве земляных, строительных, ремонтных работ обязательно выполнение следующих требований:

3.5.1. Земляные работы, связанные со строительством дорог, производством инженерно-геологических изысканий, со строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией подземных инженерных коммуникаций и сооружений, устранением аварийных ситуаций на них, а также с посадками зеленых насаждений, выполняются на территории муниципального образования «Золотухское» в строгом соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с заинтересованными организациями, с владельцами подземных сетей и коммуникаций, расположенных в зоне производства работ, и при наличии разрешения (ордера) на право производства работ.

3.5.2. Контроль за соблюдением порядка производства земляных работ, за ликвидацией последствий разрытий в части соблюдения качества и сроков восстановительных работ осуществляет администрация муниципального образования.

3.5.3. Выдачу ордеров на право производства земляных работ на территории города организациям и гражданам осуществляет администрация муниципального образования.

3.5.4. Складирование материалов и оборудования следует производить только в пределах строительных площадок, зоны производства работ или в соответствии с утвержденным проектом.

3.5.5. Следует обеспечивать регулярный вывоз грунта и строительных отходов на специально отведенные места в соответствии с регламентом по обращению со строительными отходами, утвержденным в установленном порядке.

3.5.6. Следует обеспечивать регулярную уборку зоны производства работ.

3.5.7. Необходимо принимать меры по недопущению загрязнения прилегающей к зоне производства работ (строительной площадке) территории.

3.5.8. Оборудование выезда с площадок, на которых проводятся строительные работы, создающие угрозу загрязнения территории муниципального образования (строительных площадок, растворных узлов и т. п.), устройством для мойки колес и кузовов транспортных средств. Указанные выезды должны иметь усовершенствованное покрытие и содержаться в чистоте.

3.6. Снег, отходы, смет с уличных территорий, нечистоты и осадки из колодцев канализаций и другие загрязнения должны вывозиться в специально установленные места.

3.7. Отходы, в том числе крупногабаритные, должны вывозиться на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности, на основе заключенных договоров на вывоз отходов.

3.8. Коммунальные (бытовые) отходы, сыпучие и другие грузы, загрязняющие территорию, должны перевозиться в специально оборудованных автомобилях и тщательно укрытыми.

3.9. На всех тротуарах автомобильных дорог, иных объектах улично-дорожной сети, дворовых, внутриквартальных территориях, пешеходных территориях обязательно наличие в достаточном количестве урн.

3.9.1. Обязательна установка урн у остановок и павильонов ожидания маршрутного городского пассажирского транспорта общего пользования (далее – городской пассажирский транспорт), пешеходных переходов через улицы, у всех входов в здания образовательных, медицинских, культурно-спортивных, культовых и ритуальных учреждений, театров, музеев, дворцов (домов) культуры, магазинов, салонов, ателье, парикмахерских, у входов на территорию автостоянок, рынков и торговых комплексов, а также на железнодорожных платформах.

3.9.2. Очистка урн от отходов (мусора) производится по мере накопляемости, но не реже одного раза в сутки, мойка урн – периодически по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в летний период. Отходы (мусор) выносятся в контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов.

3.10. Очистка обочин, кюветов, водоприемных устройств автомобильных дорог должна производиться регулярно для отвода воды с проезжей части.

3.11. Упавшие и представляющие угрозу безопасности деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с момента обнаружения.

3.12. Усохшие и представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных деревьев, должны быть удалены в течение трех дней с момента обнаружения.

3.13. Уборка крупногабаритных предметов, упавших на проезжую часть автомобильной дороги, тротуар, препятствующих движению транспорта и пешеходов, производится поэтапно:

1-й этап – немедленное перемещение указанных предметов, обеспечивающее беспрепятственное и безопасное движение транспорта и пешеходов;

2-й этап – вывоз указанных предметов в течение 24 часов в установленные администрацией муниципального образования места.

3.14. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных явлений, режим уборочных работ устанавливается в соответствии с планом предупреждения и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.15. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся на балансе, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже одного раза в год. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность.

3.16. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы ливневой канализации, ликвидация подтоплений производится за счет средств балансодержателя ливневой канализации.

3.17. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах и т.д.), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое лицо, допустившее подтопление.

3.18. Технические средства организации дорожного движения, объекты уличного оборудования, уличная мебель, устройства наружного освещения и подсветки, малые архитектурные формы и иные объекты благоустройства должны содержаться в исправном состоянии и чистоте.

3.19. Владельцы объектов недвижимого имущества и объектов благоустройства обязаны производить своевременный ремонт указанных объектов, устранение недостатков и неисправностей, модернизацию и реставрацию в соответствии с архитектурно-планировочными заданиями, выданными отделом градостроительства и архитектуры администрации Онежского муниципального района, а также самостоятельно производить замену непригодных к дальнейшей эксплуатации элементов или объектов благоустройства в целом.

3.20. При выгуле домашних животных их владельцы обязаны принимать меры по уборке территории от загрязнений экскрементами животных.

3.21. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить восстановление нарушенного благоустройства. Вопросы уборки места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий решаются на стадии согласования проведения мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

3.22. Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей (территории рынков, объектов соцкультбыта, зоны отдыха и т.д.) производится в течение всего рабочего дня. Первая уборка мест массового посещения людей производится до 7 часов утра.

3.23. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования «Онежское» запрещается:

3.23.1. Сброс мусора, иных отходов вне специально отведенных для этого мест, в том числе сброс гражданами на территориях объектов благоустройства мелких отходов (оберток, тары, упаковок и т. п.) вне контейнеров для сбора отходов и урн.

3.23.2. Сброс гражданами на территориях объектов благоустройства окурков вне урн.

3.23.3. Самовольное нанесение надписей и графических изображений (граффити), вывешивание, установка и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций в не установленных для этого местах.

3.23.4. Загрязнение территории, объекта благоустройства, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортного средства, мойкой транспортного средства, сливом топлива, технических жидкостей вне специально отведенных мест.

3.23.5. Сброс неочищенных вод в водоемы и на рельеф.

3.23.6. Стоянка (размещение) автотранспортных средств на газонах, уличных посадках, а также нахождение механических транспортных средств на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских, спортивных, хозяйственных площадок без письменного разрешения должностных лиц, уполномоченных выдавать указанные разрешения в соответствии с правилами охраны и использования указанных объектов благоустройства.

3.23.7. Установка ограждения на проезжей части автомобильной дороги в целях резервирования места для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия или сужения проезжей части автомобильной дороги.

3.23.8. Установка ограждений или перекрытие ими проезжей части дорог без разрешения, согласованного с ГИБДД ОВД г. Онега.

3.23.9. Установка ограждений или препятствий различного вида на внутридворовых или внутриквартальных проездах, без разрешения, согласованного с ГИБДД ОВД г. Онега.

3.23.10. Выезд транспортных средств с площадок, на которых проводятся строительные работы, без предварительной мойки колес и кузовов, создающий угрозу загрязнения территории.

3.23.11. Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары, механизмов, оборудования вне специально установленных.

3.23.12. Размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, установка средств размещения информации без соответствующего согласования с администрацией муниципального образования. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений, средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей, указанных объектов.

3.23.13. Размещение всех видов контейнеров для сбора КГО, производственных и иных отходов на проезжей части улиц и тротуарах.

3.23.14. Размещение транспортных средств, препятствующее механизированной уборке автомобильных дорог и вывозу мусора, отходов.

3.23.15. Размещение транспортных средств, в том числе, брошенных и (или) разукомплектованных на детских, спортивных и хозяйственных площадках, тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, на территориях с грунтовым покрытием, а также вне специально отведенных для этих целей мест.

3.23.16. Самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания услуг, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.), ограждений на землях общего пользования без получения разрешения в установленном порядке.

3.23.17. Сжигание мусора (включая смет, листву, порубочные остатки), тары, иных производственных отходов, разведение костров на внутренних территориях предприятий, учреждений, строительных площадках и других, не установленных местах.

3.23.18. Откачивание воды на проезжую часть автомобильных дорог без сброса в канализационные сети.

3.23.19. Складирование материалов, извлеченных при очистке и ремонте колодцев, на газонах, тротуарах или проезжей части дорог.

3.23.20. Перевозка сыпучих грузов (древесные опилки, стружка, щепа, уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит, и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий.

3.23.21. Прокладка наружных коммуникаций, в том числе физическими лицами, (тепловые сети, газопровод, электросети, водопровод, ливневая канализация и др.) без разрешения на строительство, выданного администрацией Онежского муниципального района в установленном порядке.

3.23.22. Нарушение установленных в соответствии с законодательством о благоустройстве сроков уборки и вывоза мусора, отходов, нарушение установленных правил их перевозки, в том числе загрязнение территории при их транспортировке от места сбора, хранения до места переработки, а также в местах перегрузки и при дальнейшей транспортировке.

3.23.23. Производить у водозаборных колонок мытье транспортных средств, хозяйственного инвентаря и других предметов, которые могут повлечь загрязнение территории.

3.24. Выпас домашнего скота, птицы вне установленных для этого мест.

3.24.1. Перегон к месту выпаса домашнего скота, птицы без сопровождения лица, ответственного за выпас животных.

4. Распределение обязанностей

и ответственности по уборке территории

4.1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и содержанию территорий и иных объектов, возлагаются: расположенных на территории МО «Золотухское».

4.1.1. По содержанию зданий, строений, сооружений и объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйственным объектам – на собственников, владельцев, пользователей земельных участков;

4.1.2. По уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке технических средств стабильного территориального размещения, а также прилегающей территории - на заказчиков и производителей работ;

4.1.3. По уборке и содержанию мест временной уличной торговли, (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.д.) - на собственников, владельцев или пользователей объектов торговли;

4.1.4. По уборке и содержанию неиспользуемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений - на собственников, владельцев, пользователей данной территории, организации, выполняющие работы по сносу строений;

4.1.5. По уборке и содержанию территории въездов и выездов автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых развлекательных центров - на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

4.1.6. По уборке и содержанию территорий хозяйствующих субъектов - на хозяйствующий субъект, в собственности, владении или пользовании которого находится указанная территория;

4.1.7. По уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха - на хозяйствующие субъекты, за которыми закреплены зоны отдыха;

4.1.8. По содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи,  газопроводов и иных трубопроводов - на собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, газопроводов и иных трубопроводов.

4.2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности в случае возложения их на собственников, владельцев, пользователей территорий и иных объектов, а также в случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, возлагаются:

4.2.1. По объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владение и/или пользование третьим лицам - на владельцев и/или пользователей этих объектов: граждан и юридических лиц;

4.2.2. По объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во владение и/или пользование третьим лицам - на администрацию муниципального образования, учреждения, организации, владеющие объектами государственной собственности ;

4.2.3. По объектам, находящимся в частной собственности - на собственников объектов: граждан и юридических лиц.

4.3. Для владельцев зданий, строений, сооружений и объектов некапитального характера, иных объектов благоустройства (далее – объект) участки уборки ограничены территорией принадлежащих им земельных участков, используемых для размещения объекта.

4.4. Специализированные дорожные предприятия и иные организации, на которые возложены в установленном порядке обязательства по уборке автомобильных дорог и иных территорий улично-дорожной сети м, осуществляют:

4.4.1. Уборку территорий в границах красных линий автомобильных дорог, покрытий проезжей части улиц, автомобильных дорог, набережных, тротуаров, площадей, путепроводов, разделительных полос, островков безопасности, обочин автомобильных дорог, кюветов, пешеходных территорий.

4.4.2. Удаление крупногабаритных предметов с проезжей части автомобильных дорог, обочин, кюветов и дальнейший вывоз указанных предметов в отведенные для этого места складирования или хранения.

4.4.3. Удаление трупов животных с территории автомобильных дорог и иных объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Золотухское» (санитарную очистку территории).

4.4.4. Установку, содержание и очистку урн на обслуживаемой территории.

4.4.5. Сбор из урн отходов (мусора), образуемых на обслуживаемой территории, и складирование их в контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов.

4.5. Жилищно-эксплуатационные организации, управляющие компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные лица, осуществляющие уборку дворовых, внутриквартальных территорий, обеспечивают:

4.5.1. Уборку тротуаров.

4.5.2. Уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер и площадок для размещения контейнеров для сбора всех видов отходов.

4.5.3. Сбор и подготовку к вывозу отходов. Вывоз отходов осуществляется на основе договоров с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

4.5.4. Мойку контейнеров при несменяемой системе мусоросборников.

4.5.5. Уборку и очистку кюветов и водосточных канав.

4.5.6. Установку и очистку урн.

4.5.7. Косьбу травы и уборку территорий, на которых расположены зеленые насаждения.

4.5.8. Содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий, сооружений, ограждений и иных объектов благоустройства, принадлежащих им на каком-либо имущественном праве.

4.6. Организации, осуществляющие эксплуатацию искусственных дорожных сооружений, обеспечивают:

4.6.1. Уборку тротуаров, набережных, включая очистку расположенных на них урн и складирование отходов (мусора), образуемых на обслуживаемой территории, в контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов.

4.6.2. Очистку крышек люков и амбразур патрубков дождевой канализации, расположенных на искусственных дорожных сооружениях.

4.7. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров наземным городским пассажирским транспортом, обеспечивают:

4.7.1. Соблюдение чистоты и порядка на территориях конечных пунктов и разворотных площадок наземного городского пассажирского транспорта.

4.7.2. Чистоту и исправное состояние информационных знаков остановок наземного городского пассажирского транспорта.

4.8. Организации, производящие строительные, земляные или ремонтные работы, связанные с нарушением благоустройства, обеспечивают:

4.8.1. Установку забора по периметру строительной площадки либо ограждения зоны производства работ в соответствии с правилами производства земляных, строительных и ремонтных работ, содержание забора (ограждения) в чистоте и исправном состоянии, а также выполнение своевременного ремонта.

4.8.2. Соблюдение чистоты и порядка на подъездах к строительным площадкам, зоне производства работ, а также на участках территорий, прилегающих к строительным площадкам, зоне производства работ, в границах, определенных в соответствии с пунктом 4.3 Правил.

4.8.3. Мойку колес и кузовов транспортных средств при выезде со строительных площадок, осуществление иных мероприятий, направленных на недопущение загрязнения территории муниципального образования «Золотухское».

4.8.4. Сбор, вывоз и размещение грунта и строительных отходов в установленном порядке.

4.8.5. Восстановительные работы по благоустройству после окончания строительных или ремонтных работ.

4.9. Владельцы земельных участков, занятых объектами размещения отходов (свалками, полигонами), кладбищами, пляжами, автостоянками, на которых расположены зеленые насаждения, а также организации, осуществляющие текущее содержание зеленых насаждений общего пользования, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, обеспечивают в границах указанных земельных участков:

4.9.1. Уход за зелеными насаждениями, уборку территорий, косьбу травы, обрезку и санитарную рубку деревьев и кустарников.

4.9.2. Сбор и вывоз в установленном порядке отходов, смета, листьев, веток, установку и очистку урн.

4.9.3. Содержание в чистоте и исправном состоянии малых архитектурных форм в границах землепользования, окраску ограждений (при наличии) не реже одного раза в год в весенний период.

4.10. Администрация муниципального образования участвует в пределах своей компетенции участвует в решении вопросов обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в перечень объектов, на уборку которых заключены муниципальные контракты.

4.11. Владельцы отдельно стоящих рекламных конструкций обеспечивают:

4.11.1. Соблюдение чистоты и порядка на участках, где расположена рекламная конструкция.

4.11.2. Уборку территорий павильонов ожидания городского пассажирского транспорта, являющихся рекламными конструкциями и находящихся в их собственности, санитарную очистку и поддержание в исправном техническом состоянии данных павильонов.

4.13. Владельцы приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев обеспечивают их содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состоянии.

4.14. Ликвидация последствий аварий на водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, телефонных и других инженерных сетях, включая удаление грунта и льда, а также осуществление мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, обеспечивается владельцами сетей с восстановлением нарушенного благоустройства.

4.15. Очистка объектов от снега, наледей и сосулек, а также организация вывоза указанных снежных и ледяных масс обеспечивается владельцами объектов благоустройства.

4.16. Обязанность по уборке и вывозу снега с проезжей части возлагается на организации, осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.

5. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время

5.1. С 01 октября по 30 апреля устанавливается период зимней уборки территории муниципального образования «Золотухское» (далее – зимняя уборка). В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению главы администрации муниципального образования.

5.2. Организации, учреждения, лица, осуществляющие уборку территорий, до 01 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

5.3. Противогололедные средства должны складироваться в бункерах или на оборудованных площадках с твердым покрытием с бордюром (ограждением) по периметру.

5.4. Зимняя уборка предусматривает дополнительные требования по уборке в установленный период времени и не снимает с хозяйствующих субъектов обязанности производить уборку территорий объектов от мусора, иных загрязнений.

5.5. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае гололеда. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

5.6. Технология и режим производства уборочных работ на проезжей части улиц, проездах, тротуарах и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

5.7. Зимняя уборка автомобильных дорог, иных объектов улично-дорожной сети муниципального образования, дворовых, внутриквартальных территорий, пешеходных территорий и иных объектов благоустройства предусматривает работы, связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных образований.

5.7.1. Удаление гололеда и скользкости производится путем обработки покрытий тротуаров и проезжей части автомобильных дорог, иных объектов улично-дорожной сети, дворовых, внутриквартальных территорий, пешеходных территорий инертными противогололедными материалами.

5.7.2. Удаление снега осуществляется путем его рыхления, подметания, сгребания, а также погрузки, вывоза и размещения в специально оборудованных местах.

5.8. Сгребание и подметание снега с тротуаров и проезжей части улиц и автомобильных дорог начинается в зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее чем при выпадении снега свыше 0,03 м. Проезжая часть автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием должна очищаться до твердого покрытия.

5.9. Сдвижка и подметание снега с тротуаров и пешеходных территорий производится сразу после начала снегопада в дневное время; на дворовых, внутриквартальных территориях – не позднее чем через час при условии выпадения снега свыше 0,03 м.

5.10. После окончания снегопада указанные территории должны быть убраны не позднее чем через два часа и очищены до твердого покрытия.

5.11. При ночном снегопаде уборка автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных территорий, дворовых, внутриквартальных территорий производится до 8 часов утра.

5.12. Сдвижка снега с дорожек, аллей и тротуаров без усовершенствованного покрытия начинается после образования слоя уплотненного снега толщиной не менее 0,03 м.

5.13. Снег и наледь, сгребаемые с проезжей части и тротуаров, формируются в снежные валы на удалении не более 1,5 м от бордюрного камня. Ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1 м.

5.14. Регулярно проводится очистка от снега проездов на дворовых, внутриквартальных территориях, обеспечивающая безопасное движение пешеходов и транспорта, и амбразур водоприемных патрубков ливневой канализации.

5.15. Снег, очищаемый с пешеходных территорий, а также с проездов, тротуаров на дворовых, внутриквартальных территориях, складируется на указанных территориях таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них и сохранность зеленых насаждений. Ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1 м. По мере накопления снега, но не позднее чем при достижении снежного вала высотой и шириной более 1 м, обеспечивается его вывоз.

5.16. Снег, очищаемый с дорожек, аллей парков, садов и скверов, складируется на дорожках, аллеях или заранее согласованных с администрацией муниципального образования участках территорий парков, садов и скверов таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный проход пешеходов.

5.17. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей относятся:

- обработка проезжей части дорог инертными противогололедными средствами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза.

5.17.1. Формирование снежных валов не допускается:

- на перекрестках и ближе 20 метров от железнодорожных переездов;

- на тротуарах.

5.18. К мероприятиям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- очистка обочин после удаления снега с проезжей части;

- скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.

5.19. После формирования снежного вала немедленно производятся следующие работы:

5.20. Раздвижка снежных валов:

- на пересечениях автомобильных дорог на одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходных переходов;

- ближе 20 м от остановочных пунктов городского пассажирского транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.

5.21. В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

- на остановках общественного пассажирского транспорта - на длину остановки;

- на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;

- на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 м

5.22. Раздвижка снежного вала на перекрестках производится за его пределы на ширину, обеспечивающую беспрепятственное движение транспорта и пешеходов через перекресток.

5.23. Погрузка и вывоз снега начинается после формирования снежного вала и производится круглосуточно до полного удаления снега.

.

5.24. Перечень дорог, периодичность и сроки уборки снега устанавливаются условиями муниципального контракта.

5.25. Тротуары должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).

5.3. При комплексной уборке тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий производится ручная уборка недоступных для механизмов мест.

5.31. Для предотвращения падения сосулек и наледей с крыш и иных поверхностей объектов регулярно выполняется их очистка с обязательным применением мер предосторожности, обеспечивающих безопасность движения пешеходов и сохранность всех видов имущества, включая деревья, кустарники, плиточное покрытие тротуаров, вывески.

5.32. Сбрасывание снега и наледи с крыш и иных поверхностей объектов на тротуары, прилегающие к улично-дорожной сети, и проезжие части улично-дорожной сети, убираемые специализированными организациями, осуществляется владельцами зданий, сооружений, объектов благоустройства с обязательным согласованием с указанными организациями сроков начала и окончания работ.

5.33. Сброшенные с крыш и иных поверхностей объектов снег и наледь формируются владельцами объектов в снежные валы в соответствии с требованиями пункта 5.15 Правил. Дальнейший вывоз снега и наледи осуществляется специализированными организациями, указанными в пункте 4.7 Правил.

5.34. Уборка дорожного полотна в зимнее время должна предусматривать:

5.34.1. Очистку верха бордюрного камня и дорожного покрытия от него в сторону снежного вала на расстоянии не менее 0,5 м.

5.34.2. Очистку лотковой обочины дороги до твердого покрытия и бордюрного камня после прохождения снегопогрузчика и формирование снега в кучи.

5.34.3. Постоянную расчистку крышек люков и амбразур патрубков дождевой канализации, а также раздвижку снежных валов в местах размещения амбразур для обеспечения постоянного отвода талых вод при наступлении оттепели.

5.35. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

5.36. Обработка проезжей части дорог инертными противогололедными средствами производится с момента начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

5.37. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются инертными противогололедными средствами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски, повороты и подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского транспорта и т.д. В дорожно-эксплуатационной организации должен быть перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки инертными противогололедными средствами при обнаружении гололеда.

5.38. Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для улиц и дорог города - 4 час.

5.39. Снег и сколы льда с территорий, прилегающих к местам массового посещения (объекты торговли, бытового обслуживания, общественного питания, здравоохранения, культуры, спорта, автостоянки и т.п.) должны убираться и вывозиться по мере его накопления. Не допускается переброска снега и скола льда на участки с зелеными насаждениями.

5.40. Собственники, владельцы или пользователи объектов и (или) территорий производят очистку тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, парковок транспорта на закрепленных территориях от снега и наледи до твердого покрытия. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать трех часов с начала снегопада.

5.41. В период снегопада тротуары, площадки и ступеньки при входе в здание (места общего пользования) должны обрабатываться инертными противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.

5.42. В случае положительных температур вытаявший из под снега мусор должен быть убран.

5.43. При производстве зимней уборки запрещается:

5.43.1. Складирование (сброс) снега после скалывания льда на тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений, в канализационные колодцы, на трассах тепловых сетей.

5.47.2. Выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов.

5.47.3. Откачивание воды на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог при производстве строительных, ремонтных работ.

6. Организация и проведение уборочных работ в летнее время

6.1. С 01 мая по 30 сентября устанавливается период летней уборки территории муниципального образования «Золотухское» (далее – летняя уборка). В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению главы администрации муниципального образования.

6.2. Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха, а также отходов (мусора). Летняя уборка предусматривает:

6.2.1. Подметание проезжей части автомобильных дорог, тротуаров объектов улично-дорожной сети, пешеходных территорий, дворовых, внутриквартальных территорий, вывоз смета и загрязнений.

6.2.2. Мойку и поливку проезжей части, тротуаров и иных элементов объектов улично-дорожной сети, пешеходных территорий, дворовых и внутриквартальных территорий.

6.2.3. Уборку загрязнений с газонов, в парках, садах, скверах, на пустырях и иных земельных участках.

6.2.4. Своевременную косьбу травы в зонах зеленых насаждений, не допуская достижения травой десятисантиметровой высоты.

6.2.5. Вывоз мусора, смета и иных загрязнений производить только в специально отведенные места.

6.3. Подметание территории производится способами, не допускающими запыленность воздуха:

6.3.1. Проезжей части дорог – регулярно, не допуская наличия на проезжей части загрязнений, мусора, пыли и смета.

6.3.2. Тротуаров, дворовых, внутриквартальных территорий и пешеходных территорий – ежедневно до 8 часов утра и далее, не допуская наличия на них загрязнений, мусора, пыли, смета.

6.4. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются работниками жилищно-коммунальных организаций на основании условий управления многоквартирными домами.

6.5. Дорожки и площадки парков, скверов должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.

6.6. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов, видимого мусора и промыты.

6.7. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы автомобильных и железных дорог должны быть очищены от видимых посторонних предметов и загрязнений.

6.8. Высота травяного покрова на территории города, в полосе отвода автомобильных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, выполненных в виде газонов, не должна превышать 20 см.

6.9. Для исключения возникновения застоев дождевой воды, крышки люков и амбразуры патрубков дождеприемных колодцев должны постоянно очищаться от смета, листьев и других загрязнений.

6.10. Уборка лотковой зоны в летнее время должна предусматривать ежедневное удаление грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

6.11. При производстве летней уборки запрещается:

6.11.1. Сброс смета, мусора, травы, листьев, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, водоемы; на проезжую часть автомобильных дорог и тротуары при покосе и уборке газонов.

6.11.2. Вывоз смета и отходов в несанкционированные места.

.

6.11.3. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников.

6.11.4. Сжигание мусора, листвы, иных отходов.

6.12. В период листопада производится сгребание, и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых территорий.

6.13. Во время листопада на территориях садов, парков, скверов и газонов, прилегающих к улицам и площадям, ежедневная уборка листьев обязательна.

7. Сбор и вывоз коммунальных (бытовых) и прочих отходов

7.1. Организации, управляющие многоквартирными домами, собственники и пользователи зданий, строений, сооружений, земельных участков, жители частного сектора обязаны заключать договоры на вывоз и размещение твердых бытовых, жидких и производственных отходов со специализированными организациями, имеющими право на данный вид деятельности, своевременно производить оплату данных услуг.

7.2. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.

7.3. Сбор и временное хранение крупногабаритного мусора, древесно-растительных остатков допускается только в специально оборудованных отсеках на контейнерных площадках, имеющих твёрдое покрытие и трехстороннее ограждение.

7.4. Контейнерные площадки должны содержаться в чистоте и иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, усовершенствованное водонепроницаемое покрытие, уклон в сторону проезжей части, быть удобными для подъезда специального транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.

7.5. Количество площадок, контейнеров на них должно соответствовать нормам накопления ТБО и КГМ, а также санитарным нормам.

7.6. Подъезд к контейнерным площадкам должен иметь твердое покрытие.

7.7. Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров возлагается на управляющие организации, хозяйствующие субъекты, на территории которых расположены площадки.

7.8. Контейнеры должны содержаться в технически исправном состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с указанием владельца территории, хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз.

7.9. Контейнеры и контейнерные площадки в летний период должны не реже 1 раза в 15 дней промываться и обрабатываться дезинфицирующими средствами. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

7.10. На рынках, в парках, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на остановках общественного пассажирского транспорта, с внешней стороны входа  в объекты торговли и сферы услуг должны быть установлены урны.  Если торговый объект не имеет входа для посетителей (киоски, тонары и т.п.), урна устанавливается рядом с торговым объектом. Урны на рынках и в других местах массового посещения населения, на улицах, во дворах, парках и на других территориях устанавливают на расстоянии, не превышающем 100 м одна от другой.

7.11. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в день. Мойка урн производится по мере загрязнения.

Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского транспорта, очищаются и промываются хозяйствующими субъектами, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов - хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю. Урны, установленные у других объектов - владельцами, собственниками, пользователями объектов.

7.12. Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

7.13. При использовании системы раздельного сбора отходов контейнеры должны иметь различный цвет с указанием вида собираемых отходов.

7.14. Вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО), крупногабаритного мусора (КГМ), древесно-растительных остатков осуществляется  организациями (индивидуальными предпринимателями), имеющими лицензию на указанный вид деятельности, в сроки, указанные в договорах на оказание услуг по вывозу мусора. Вывоз мусора с контейнерных площадок должен осуществляться в теплое время года ежедневно, кроме воскресенья, в холодное время года - не реже 1 раза в 3 дня. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.

7.15. Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, возлагается на хозяйствующий субъект, осуществляющий вывоз мусора.

7.16. Вывоз коммунальных, бытовых, производственных, в том числе строительных, отходов, осадков из колодцев канализационной сети производится на предприятия, имеющие лицензию по переработке или размещению отходов.

7.17. Сбор и хранение тары должны производиться в специально отведенных для этого местах, расположение которых согласовывается в установленном законодательством порядке.

7.18. Сбор отходов в контейнеры и их вывоз при отсутствии собственных контейнерных площадок разрешается при наличии заключенного договора на сбор, вывоз и размещение отходов с владельцем контейнерной площадки и договора на вывоз с лицензированной организацией.

7.19. Допускается временная установка на дворовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров. Места временной установки контейнеров должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

7.20. Вывоз коммунальных (бытовых) отходов производится регулярно, не допускается переполнение контейнеров и хранение отходов на контейнерных площадках:

- в период летней уборки – ежедневно;

- в период зимней уборки – не реже одного раза в три дня.

7.21. Уборку мусора, просыпавшегося при погрузке (выгрузке) контейнеров в мусоровоз, незамедлительно производят работники организации, осуществляющей вывоз отходов.

7.22. Контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов необходимо промывать в период летней уборки:

- при сменяемой системе сбора – после каждого опорожнения;

- при несменяемой системе сбора – не реже одного раза в 10 дней.

7.23. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и выгребов производится на сливные станции.

7.24. Для утилизации коммунальных (бытовых) отходов, строительных отходов, осадков из колодцев канализационной сети, владельцы земельных участков, на которых расположены объекты размещения отходов, организуют раздельные места их санкционированного размещения.

7.25. Вывоз коммунальных (бытовых) отходов производится на полигон ТБО. Вывоз этих отходов должен осуществляться в период с 7 до 23 часов.

7.26. Запрещается:

7.26.1. Устанавливать контейнеры для сбора коммунальных (бытовых) отходов на проезжей части улиц, внутриквартальных проездов, тротуарах, пешеходных территориях, газонах и в проходных арках домов.

7.26.2. Самовольная установка контейнеров, а также установка контейнеров с нарушением порядка, предусмотренного настоящими Правилами.

7.26.3. Перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов мусор, смет, счищаемые с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов.

7.26.4. Разводить костры в местах общественного пользования, сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, в том числе на территории хозяйствующих субъектов.

7.26.5. Складирование отходов асфальтобетона на газонах или участках с зелеными насаждениями.

7.26.6. Выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также закапывать его во дворах.

7.26.7. Откачивать воду на проезжую часть дорог при ликвидации аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях.

7.26.8. Сброс мусора вне отведённых и оборудованных для этой цели мест на территории муниципального образования.

7.26.9. Сбрасывать крупногабаритные, а также строительные отходы в контейнеры и на контейнерные площадки для сбора коммунальных (бытовых) отходов.

7.26.10. Складировать отходы на лестничных клетках жилых домов.

7.26.11. Складывать (хранить) КГО и строительные отходы на уличной, дворовой, внутриквартальной территории вне специально отведенных мест.

7.26.12. Размещать, складировать тару (картонную, деревянную и т.д.) в неустановленных местах.

7.26.13. Физическим и юридическим лицам в случае отсутствия заключенного договора на вывоз и размещение твердых бытовых, жидких и производственных отходов со специализированными организациями, имеющими право на данный вид деятельности, выносить коммунальные (бытовые) и прочие отходы на контейнерные площадки.

8. Содержание зданий, сооружений и объектов инфраструктуры

8.1. Содержание фасадов зданий

8.1.1. Под содержанием фасадов зданий и сооружений следует  понимать контроль и обеспечение надлежащего эстетического и технического состояния всего внешнего облика зданий, конструкций, а также временных элементов, малых форм благоустройства, входящих в физический либо визуальный контакт с тем или иным рассматриваемым объектом, ежегодный осмотр состояния фасадов зданий, своевременное проведение текущего и капитального ремонтов.

8.1.2. Ответственность за содержание зданий несут собственники, иные законные владельцы зданий и юридические лица, использующие здания и сооружения на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или аренды, управляющие структуры и подрядные организации.

8.1.3. Расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться в чистоте и исправном состоянии.

8.1.4. Входы, цоколи, витрины, вывески, средства размещения информации должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

8.1.5. Здания и строения должны быть оборудованы номерными, указательными и домовыми знаками (далее - домовые знаки), которые содержатся в чистоте и исправном состоянии и освещаются в темное время суток. Жилые здания, кроме того, должны быть оборудованы указателями номеров подъездов и квартир.

8.1.6. При входах в здания должна предусматриваться организация площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах территории участка.

8.1.7. Все закрепленные к стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать, защищать от коррозии. Мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте.

8.1.8. В зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.

8.1.9. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.

8.1.10. Запрещается:

- переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов с нарушением строительных норм и правил.

8.2. Содержание дополнительного оборудования фасадов зданий

8.2.1. Содержание дополнительного оборудования фасадов зданий (современных систем технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементов оборудования, размещаемых на фасадах) осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8.2.2. Запрещается установка дополнительного оборудования на фасадах зданий нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений, заделывание специальных вентиляционных отверстий (продухов) в крышах и слуховых окнах, производство конструктивных изменений в элементах крыш с нарушением строительных норм и правил.

8.3. Содержание элементов

монументально-декоративного оформления

8.3.1. К элементам монументально-декоративного оформления относятся скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки и др.

8.3.2. Строительство и установка элементов монументально-декоративного оформления, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, коммунально-бытового и технического оборудования на территории муниципального образования в местах общественного пользования допускается только в соответствии с требованиями градостроительного законодательства.

8.3.3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок производить по мере необходимости. Ограждения должны быть очищены от грязи, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений по вертикали, посторонних наклеек, объявлений, надписей.

8.4. Содержание некапитальные сооружений

8.4.1. Не допускается размещение некапитальных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - от внешней границы кроны кустарника.

8.4.2. Сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (пассажи, палатки, павильоны, летние кафе и др.), размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорными контейнерами, сооружения питания - туалетными кабинами.

8.4.3. Установка некапитальных сооружений допускается лишь в порядке, установленном администрацией муниципального образования.

8.4.4. Окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт – по мере необходимости.

8.5. Содержание игрового и спортивного оборудования

8.5.1. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным, находиться в исправленном состоянии.

8.5.2. Спортивное оборудование должно быть предназначено для всех возрастных групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреационных зон и находиться в исправном состоянии.

8.5.3. Спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров должно иметь специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

8.6. Содержание объектов (средств) наружного освещения

8.6.1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий муниципального образования «Золотухское» выполняется светильниками, располагаемыми на опорах.

8.6.2. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части.

8.6.3. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применять тросовый подвес светильников.

8.6.4. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

8.6.5. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться предприятиями, имеющими на балансе системы уличного освещения в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с администрацией муниципального образования, а установок световой информации - по решению владельцев.

8.6.6. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 5 процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

8.6.7. Срок восстановления горения отдельных светильников в течение суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случае если неисправные светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения светильников не может превышать суток.

8.6.8. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

8.6.9. Вышедшие из строя ртутьсодержащие лампы должны храниться в специально отведенных для этой цели помещениях в спецконтейнерах (фабричной упаковке) и вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации.

8.6.10. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением темноты и обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

8.6.11. В случае неисправности отдельных знаков рекламу или вывески необходимо выключать.

8.7. Оборудование и содержание площадок

для выгула домашних животных

8.7.1. Порядок содержания, транспортировки, права и обязанности владельцев собак и кошек, а также порядок регистрации собак на территории муниципального образования «Золотухское» устанавливается действующим законодательством Архангельской области.

8.7.2. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях общего пользования муниципального образования, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Допускается размещение под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт.

8.7.3. Расстояние от границы площадки для выгула до окон жилых и общественных зданий, участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха должно быть не менее 40 м.

8.7.4. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья, урна, осветительное и информационное оборудование.

8.7.5. Покрытие поверхности площадки для выгула собак должно иметь выровненную поверхность, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное покрытие), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления. Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия.

8.7.6. Ограждение площадки для выгула следует выполнять из металлической сетки высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму.

8.7.7. На территории площадки должен быть предусмотрен информационный стенд с правилами пользования площадкой.

8.8. Содержание домашнего скота и птицы

8.8.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах земель поселений запрещается.

8.8.2. Выпас скота разрешается только в специальных для этого местах, установленных администрацией муниципального образования.

8.9. Содержание площадок для хранения

автомобилей и гаражей-стоянок

8.9.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускаются только в отведённых для этой цели местах и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.

8.9.2. Площадки автостоянок должны иметь твердое покрытие, осветительное и информационное оборудование, подъездные пути с твёрдым покрытием. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями.

8.9.3. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места утилизации.

8.9.4. Порядок вывоза и места утилизации транспортных средств определяются администрацией муниципального образования «Золотухское».

8.9.5. Строительство и размещение гаражей в гаражных зонах разрешается в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

8.9.6. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, определяется в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

8.9.7. В гаражных зонах следует предусматривать: выезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

8.9.8. Кровля здания гаража-стоянки должна содержаться в чистоте.

8.9.9. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей должен быть установлен контейнер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам. Площадка для размещения контейнера должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение, освещение, иметь свободный подъезд мусоровозов с твердым покрытием. Для сбора крупногабаритных отходов устанавливается бункер-накопитель.

8.9.10. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей организуется раздельный сбор отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. на площадках, имеющих твердое покрытие, и под навесом.

8.9.11. Запрещается сжигание автомобильных покрышек, отработанных горюче-смазочных материалов, промасленной ветоши.

8.9.12. Запрещается размещение замененных частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.

9. Содержание зеленых насаждений

9.1. Вырубка деревьев и кустарников

9.1.1. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников на землях, не входящих в лесной фонд, в том числе сухостойных и больных, без соответствующей разрешительной документации не допускается.

9.1.2. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников, формовочная обрезка производится только по согласованию с администрацией муниципального образования.

9.1.3. Размер компенсации за вырубку зеленых насаждений рассчитывается на основании методики расчета размера платежей за вырубку зеленых насаждений и для проведения компенсационного озеленения, установленной администрацией муниципального образования. Компенсационная стоимость в случае вырубки сухостойных и аварийных зеленых насаждений, а также в охранной зоне инженерных коммуникаций, не взимается.

9.1.4. Формовочная обрезка деревьев и кустарников не производится в период сокодвижения у зеленых насаждений (апрель-май).

9.1.5. Сухостойные деревья выявляются в вегетационный период (май-сентябрь).

9.1.6. В случае повреждения газонов, зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки территории, производителем работ производится их обязательное восстановление в сроки, согласованные с владельцем территории.

9.1.7. Части деревьев, кустарников с территории удаляются в течение трёх суток со дня проведения вырубки. Хранить порубочные остатки и срубленные зелёные насаждения на месте производства работ запрещается.

9.1.8. Древесно-порубочные остатки, образовавшиеся в результате вырубки или формовочной обрезки деревьев и кустарников, должны быть размещены (утилизированы), в специально отведённом месте на полигоне ТБО или переработаны на древесную щепу.

9.3. Обеспечение сохранности зеленых насаждений

9.3.1. К зеленым насаждениям на территории муниципального образования относятся:

- древесно-кустарниковая растительность хвойных и лиственных пород на землях городского запаса, временно не вовлеченных в хозяйственный оборот;

- зеленые насаждения общего пользования (в парках, скверах, садах, на набережных сельских территорий и т.д.);

- зеленые насаждения ограниченного пользования (древесно-кустарниковая растительность хвойных и лиственных пород, расположенная на территориях предприятий, организаций, школ, детских садов, дворовых территорий, больниц и т.п.);

- зеленые насаждения специального назначения (на кладбищах, в полосах отчуждения железных и автомобильных дорог, санитарно-защитных зонах и т.д.);

- зеленые насаждения на земельных участках у придомовых территорий

9.3.2. Охрану естественных насаждений на землях запаса, парков, скверов, садов, бульваров и набережных осуществляет администрация  муниципального образования.

9.3.3. Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

9.3.4. Проекты по строительству или реконструкции зеленых насаждений разрабатываются по архитектурно-планировочным заданиям, выдаваемым администрацией муниципального образования, согласовываются с заинтересованными организациями, после чего утверждаются заказчиком.

9.3.5. Для содержания зеленых насаждений проводятся сезонные и разовые работы, направленные на сохранение и улучшение существующих насаждений.

9.3.5.1.  К работам сезонного характера, выполняемым ежегодно, относятся:

- санитарная, омолаживающая, формовочная обрезка кроны деревьев и кустарников;

- посадки деревьев, кустарников с целью восстановления насаждений;

- валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников;

- обрезка кроны и рубка деревьев под линиями электропередач;

- ремонт газонов и клумб с добавлением растительного грунта и посевом трав;

- периодическая стрижка газонов, удаление сорной растительности;

- посадки цветов на клумбы, в вазоны и уход за ними;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- восстановление и ремонт оград, изгородей, беседок, детских площадок, восстановление и выравнивание бордюрного камня в парках, скверах и набережных;

- содержание и ремонт садовых и парковых дорожек;

- установка и ремонт малых архитектурных форм в зоне зеленых насаждений и т.д.

9.3.6.2.  К работам разового характера, проводимым по мере необходимости, относятся:

- мероприятия по борьбе с вредителями зеленых насаждений;

- уборка упавших и поврежденных деревьев.

9.3.7. Погибшие и потерявшие декоративность растения в цветниках и вазонах должны сразу удаляться с одновременной посадкой новых растений.

9.3.8. Хозяйствующие субъекты обязаны:

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоящими Правилами, не допускать складирования на зелёные насаждения мусора, материалов, изделий, конструкций и т.п.;

- принимать меры борьбы с вредителями и болезнями согласно указаниям специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев и лечение ран, дупел на деревьях;

- в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

- производить текущий ремонт газонов, систематический покос травянистой растительности как искусственного, так и естественного происхождения;

- новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке, со строгим соблюдением агротехнических условий;

- при наличии водоемов на озелененных территориях содержать их в чистоте и производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет.

9.3.9. В парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам общественного пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:

- складировать любые материалы, устраивать свалки мусора;

- разжигать костры и нарушать правила пожарной безопасности;

- проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;

- слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных средств;

- повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, газонов, цветов;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников

- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

- самовольно раскапывать участки под огороды;

- размещение объявлений на деревьях.

10. Ответственность за нарушение Правил

10.1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

10.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возместить причиненный им материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством.

11. Контроль за выполнением Правил

11.1. Контроль за выполнением требований Правил возлагается на администрацию муниципального образования «Золотухское».